O Ś W I A D C Z E N I E

Złożone dn. 12.04.2010r przez Projektanta, Pana Jerzego GORBACZA

(nr upr. bud. 0111/96/U), o zgodności wykonanej pracy projektowej pt. :

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A

w związku z budową ulic: Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna,

Stawki, Poligonowa w Kwidzynie.

Oświadczam, że prace projektowe ujęte w niniejszym opracowaniu, zostały wykonane zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy  technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

……………………………………

podpis projektanta

O Ś W I A D C Z E N I E

Złożone dn. 12.04.2010r przez Sprawdzającego, Pana mgr inż. Henryka Sobczaka

(nr upr. bud. 0030/96/U), o zgodności wykonanej pracy projektowej pt. :

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A

w związku z budową ulic: Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna,

Stawki, Poligonowa w Kwidzynie.

Oświadczam, że prace projektowe ujęte w niniejszym opracowaniu, zostały wykonane zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy  technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

……………………………………

podpis sprawdzającego

1.	Charakterystyka  przebudowy sieci

1.1. Nazwa i adres obiektu

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A.

w związku z budową ulic:  Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna, Stawki,

Poligonowa w Kwidzynie.

Obejmujący:

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Studzienna-Żwirowa. Przełożenie kabli  XzTKMXpw 5x4x0,4 i 10x4x0,4/KB6C 25-27a z linii drogi przy ul. Poligonowej na odcinku dz. nr 74;75;64. Przebudowę kabla XzTKMXpw 10x4x0,4/KB6C 25-26a z wykonaniem przecisku pod jezdnią, przebudowę kabla XzTKMXpw 5x4x0,4/KB6C 25a i kabli XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku od SR. KB6C 2-6a, do budynków Nr 10 i 12 przy ul. Kolistej na odcinku dz. nr 93/1;94/2;95. Przebudowę kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku od SR. KB6C 2-7a, do budynku Nr 3 z wykonaniem przecisku pod jezdnią na odcinku dz. nr 89/3;89/2 przy ul. Poligonowej. Przebudowę kabli XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku od SR. KB6C 4-2b, do budynków  Nr 1; 1a i 3 z wykonaniem  przecisku pod jezdnią na odcinku dz. nr 26/3;26/5 przy ul. Studziennej. Przebudowę kabla  XzTKMXpw 3x2x0,5 od SR. KB6C 4-1a, do budynku Nr 3 przy ul. Łamanej na odcinku dz. nr 43  w granicach budowy ulic.

1.2. Inwestor

Inwestorem robót objętych niniejszym projektem budowlanym i wykonawczym jest:

Urząd Miejski w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19

1.3. Zamawiający

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. 86-300 Grudziądz, ul. Kulerskiego 16/41

1.4. Autor opracowania:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych  Sp. z o.o.

ul. Polna 18, 82-300  Elbląg

1.5. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi:

- formalne zamówienie z Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. zlecenie dla   przedsiębiorstwa EPRT Sp. z o.o.

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – nie wymagana

- aktualne mapy uzbrojenia terenu, dostarczone przez Wykonawcę

- dane inwentaryzacyjne otrzymane od użytkownika sieci

- WTP sieci miejscowych  - normy branżowe i zakładowe

- uzgodnienia z użytkownikiem

UWAGA! Warunki techniczne oraz założenia na przebudowę sieci opracowało EPRT na podstawie danych uzyskanych z paszportyzacji TP oraz danych pozyskanych w terenie.

1.6. Projekty  związane

Niniejszy projekt stanowi indywidualne opracowanie dla tej części przebudowy  - zabezpieczenia sieci telefonicznej TP S.A.

UWAGA ! Istniejące kable rozdzielcze i abonenckie po przebudowie zostają w ziemi jako nieczynne. Na mapie podać informację dla geodety który dokona takich zapisów w inwentaryzacji powykonawczej.

- CZĘŚĆ WYKONAWCZA PROJEKTU

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A

w związku z budową ulic:  Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna, Stawki,

Poligonowa w Kwidzynie.

Obejmujący:

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Studzienna-Żwirowa. Przełożenie kabli  XzTKMXpw 5x4x0,4 i 10x4x0,4/KB6C 25-27a z linii drogi przy ul. Poligonowej na odcinku dz. nr 74;75;64. Przebudowę kabla XzTKMXpw 10x4x0,4/KB6C 25-26a z wykonaniem przecisku pod jezdnią, przebudowę kabla XzTKMXpw 5x4x0,4/KB6C 25a i kabli XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku od SR. KB6C 2-6a, do budynków Nr 10 i 12 przy ul. Kolistej na odcinku dz. nr 93/1;94/2;95. Przebudowę kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku od SR. KB6C 2-7a, do budynku Nr 3 z wykonaniem przecisku pod jezdnią na odcinku dz. nr 89/3;89/2 przy ul. Poligonowej. Przebudowę kabli XzTKMXpw 3x2x0,5 na odcinku od SR. KB6C 4-2b, do budynków  Nr 1; 1a i 3 z wykonaniem  przecisku pod jezdnią na odcinku dz. nr 26/3;26/5 przy ul. Studziennej. Przebudowę kabla  XzTKMXpw 3x2x0,5 od SR. KB6C 4-1a, do budynku Nr 3 przy ul. Łamanej na odcinku dz. nr 43  w granicach budowy ulic.

- 1. Stan istniejący

W związku z budową ulic:  Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna, Stawki, Poligonowa w Kwidzynie, w celu umożliwienia bezkolizyjnej przebudowy ulic zachodzi konieczność   zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej oraz  zabezpieczenia i przebudowy ziemnych kabli rozdzielczych i abonenckich  zasilających abonentów TP S.A. w granicach przebudowy ulic.

- 2.	Stan projektowany

- 2.1. Budowa rur obiektowych

W projekcie przewiduje się budowę rur osłonowych typu AROT A58PS, długości 111,0m; A110PS, długości 227,0m A160PS, długości 206,0m  oraz HDPE Ø 40/3,7 długości 6,0m, HDPE Ø 110/6,3 długości 10,0m ,RPCW Ø 110/5,0 długości 10,0m (zabezpieczenie istniejących kabli w ulicy Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna, Stawki, Poligonowa ) –   długości poszczególnych rur obiektowych pokazano na schemacie kablowym oraz zestawiono w tabeli nr 1 części budowlanej.

Przebudowa sieci TP S.A. stanowi uzbrojenie podziemne. Projektowane zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej , zabezpieczenie , przebudowa - przekładka kabli pokazana została na rysunku  Nr 1 i 2  ark. 1 części budowlanej.

Wykonawca winien zapoznać się z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnień i stosować się do nich w trakcie prowadzenia robót.

Roboty ziemne wykonać ręcznie z uwagi na możliwość wystąpienia obcego uzbrojenia (UWAGA! część istniejącego uzbrojenia może nie być zinwentaryzowana ze względu na prowadzone równolegle roboty budowlane innych branż).

Oprócz wymienionych wyżej PN i Instrukcji należy stosować się do niżej wymienionych dokumentów prawnych:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 (Dz. U. Nr 219 poz.1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

2. Norma ZN-96/ TP SA - 004/T,

3. Norma ZN-96/ TP SA - 011/T,

4. Norma ZN-96/ TP SA - 012/T,

5. Norma ZN-96/ TP SA - 018/T,

6. Norma ZN-96/ TP SA - 023/T,

- 7. Obowiązującymi przepisami BHP.

  - Przebudowa – przełożenie zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Zabezpieczenie-przebudowa i przełożenie kabli  XzTKMXpw 5x4x0,4 i 10x4x0,4/KB6C   25-27a z linii drogi przy ul. Poligonowej na odcinku dz. nr 74;75;64. Przebudowę kabla XzTKMXpw 10x4x0,4/KB6C 25-26a z wykonaniem  przecisku pod jezdnią, przebudowę kabla XzTKMXpw 5x4x0,4/KB6C 25a  i kabli XzTKMXpw 3x2x0,5  na odcinku od SR. KB6C 2-6a, do budynków Nr 10 i 12 przy ul. Kolistej na odcinku dz. nr 93/1;94/2;95. Przebudowę kabla XzTKMXpw 3x2x0,5  na odcinku od SR. KB6C      2-7a, do budynku  Nr 3 z wykonaniem  przecisku pod jezdnią na odcinku dz. nr 89/3;89/2 przy ul. Poligonowej. Przebudowę kabli XzTKMXpw 3x2x0,5  na odcinku od SR. KB6C 4-2b, do budynków  Nr 1; 1a i 3 z wykonaniem  przecisku pod jezdnią na odcinku dz. nr 26/3;26/5 przy ul. Studziennej. Przebudowę kabla  XzTKMXpw 3x2x0,5   od SR. KB6C 4-1a, do budynku  Nr 3 przy ul. Łamanej na odcinku dz. nr 43  w granicach budowy ulic.

2.3.Wytyczne budowy i przełączenia kabli

W ciągu ulicy Poligonowa  znajduje się istniejący kabel zasilający sieci rozdzielczej XzTKMXpw 25x4x0,4/KB6C 25-28 od którego odchodzą kable rozdzielcze XzTKMXpw 10x4x0,4 i 5x4x0,4 zasilające punkty dostępowe oraz kable abonenckie XzTKMXpw 3x2x0,5 przewidziane do zabezpieczenia, przebudowy lub przełożenia.  Przebudowę  należy rozpocząć od wybudowania wymaganych długości kabli typu XzTKMXpw o profilach 10x4x0,5  (R-KB6C 25-26A)  i 5x4x0,5 (R- 25A). Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 o długości 48,0 m przebudować z wykonaniem przecisku pod jezdnią na odcinku między projektowanym złączem przelotowym na wysokości dz. nr 104 i istniejącym złączem rozgałęźnym  usytuowanym przy słupku rozdzielczym KB6C/2-6A na wysokości budynku Nr 8 ul. Kolista z zastosowaniem osłon kablowych (XAGA 43/8/300) . Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5/KB6C/25A o długości 15,0 m przebudować na odcinku między projektowanymi złączami przelotowymi w rejonie skrzyżowania ulic Kolista/Łamana na wysokości budynku ul. Łamana 7 .

Od słupka rozdzielczego KB6C/27A usytuowanego na wysokości budynku ul. Kolista 6

z wykonaniem przecisku pod jezdnią przebudować  kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 długości 57,0m wykonując złącze przelotowe na istniejącym kablu zasilającym budynek przy ul. Poligonowa  3  z zastosowaniem osłony kablowej typu GELSNAP A. Na wysokości dz. 89/3 ul. Poligonowa przełożyć z linii drogi w chodnik istniejące kable rozdzielcze  XzTKMXpw 10x4x0,4 i 5x4x0,4 .                                                                                                               Od słupka rozdzielczego KB6C/42B usytuowanego na wysokości budynku ul. Studzienna 4

z wykonaniem przecisku pod jezdnią przebudować  kable XzTKMXpw 3x2x0,5 długości 119,0m wykonując w miejscach projektowanych złącza przelotowe na istniejących kablach zasilającym budynki przy ul. Studzienna 1 ; 1A i 3  z zastosowaniem osłon kablowych typu GELSNAP A. Na wysokości dz. 48/2 ul. Wielka  7 przełożyć w linię granicy  dwa istniejące kable rozdzielcze  XzTKMXpw  5x4x0,4 .

Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 o długości 35,0 m przebudować na odcinku między projektowanymi złączami przelotowymi od skrzyżowania ulic Wielka/Łamana do wysokości budynku ul. Łamana 3 .

Kable rozdzielcze i abonenckie należy przebudować zgodnie z załączonym schematem kablowym. Istniejące kable w miarę możliwości przebudować zachowując zasadę , że kabel wymieniany jest pomiędzy istniejącymi złączami bez przerw w świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Przebieg projektowanej przebudowy sieci  pokazano na rysunku Nr 1 i 2 ark. 1 cz. budowlanej, oraz na rysunku Nr 1 ark 1 cz. wykonawczej gdzie wskazano lokalizację zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej oraz zabezpieczenie przebudowywanych i przekładanych kabli.

Zastosowane do budowy kable powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych WT-76/K-091, wydanych przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Kablowego KABLOSPRZĘT, oraz normach: PN-92/T-90336, ZN-96/TP SA-004. Budowę kabla należy realizować w oparciu o Rys. Nr 34 i 35 zgodnie z wymogami ZN-96/TP SA-004, ZN-96/TP SA- 027, ZN-96/TP SA- 029 oraz BN-73/8984-05 i BN-89/8984-17/03.

Wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnień umieszczonych w części budowlanej niniejszego opracowania i bezwzględnie się do nich stosować.

- 2.4.   Roboty do wykonania

Długość i zakres rzeczowy kanalizacji i kabli do przebudowy zestawiono w tabelach dołączonych do niniejszego projektu.

ZESTAWIENIE TABEL

TABELA NR 1.

a/  Zestawienie rur osłonowych do budowy

Kwidzyn – rejon szafy KB-6C

Typ i rodzaj, długości i zakresy

(część budowlana)

TABELA NR 2.

b/ Zestawienie kabli rozdzielczych

Kwidzyn – rejon szafy KB-6C

Typ i rodzaj, długości i zakresy

(część wykonawcza)

TABELA NR 3.

c/ Zestawienie kabli abonenckich

Kwidzyn – rejon szafy KB-6C

Typ i rodzaj, długości i zakresy

(część wykonawcza)

- Uwagi końcowe

Teren po zakończeniu robót należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą uaktualnioną o wszystkie zmiany dokonane w czasie prowadzenia robót.

Wykonawca robót dokona pomiarów elektrycznych wybudowanych odcinków kabli           miedzianych prądem stałym (dotyczy sieci rozdzielczej i abonenckiej).

Wyniki pomiarów należy przedstawić Komisji odbioru końcowego robót.

3.1.   Uwagi końcowe dotyczące budowy kabli

3.1.1.  Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia linii telekomunikacyjnej z innymi obiektami i urządzeniami podziemnymi, powinny być zgodne z normą ZN -95 TP S.A. - 004/T. Skrzyżowania i zbliżenia z czynnymi gazociągami należy wykonać zgodnie z instrukcją TK 202 wraz z późniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dnia 16.05.1992. Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z normą PN - 76/E-05125 zachowując szczególną ostrożność.

3.1.2.  Prace należy wykonać zgodnie z zasadami BHP i pełnym ich przestrzeganiem.

3.1.3.  Należy stosować się do wymagań instrukcji TP S.A. T -01

II.RYSUNKI   DO  CZĘŚCI  WYKONAWCZEJ

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A

w związku z budową ulic:  Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna,

Stawki, Poligonowa w Kwidzynie.

Spis  rysunków

Oznaczenia -  rysunek bez numeracji

Rysunek Nr 1  arkuszy 1 skala 1:500

Rysunek Nr 2  arkuszy 1 skala 1:500

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej TP S.A

w związku z budową ulic:  Kolista, Łamana, Wielka, Studzienna,

Stawki, Poligonowa w Kwidzynie.

Rysunek Nr 1  arkuszy 1 skala - - -