| Inwestor: Urząd Miejski w Kwidzynie ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Modernizacja ul. Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Studziennej, Stawki i Poligonowej w Kwidzynie

Adres budowy: ul. Kolista, Łamana, Wielkia, Studzienna, Stawki i Poligonowa w Kwidzynie,

Obiekt: Przyłącze energetyczne do przepompowni

Rodzaj robót: Elektryczna

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 5-10, KNR 4-03, KNR 5-08

Waluta: PLN

| Sporządził: inż. Zdzisław Paczkowski |  |
| --- | --- |

| 1 | Przyłącze energetyczne do przepompowni wód gruntowych /część EZE S.A. Rejon Energetyczny Kwidzyn/ |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01 0701-0201-040 Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 8,00 m | ilość 8,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,7448 | 5,9584 |  |  |  |

| 2 | KNR 2-01 0704-0201-040 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 8,00 m | ilość 8,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,3078 | 2,4624 |  |  |  |

| 3 | KNR 5-10 0301-01-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | krotność 1,00 | obmiar 16,00 m | ilość 16,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0126 | 0,2016 |  |  |  |
| 2. | 1601899-060 Piasek | m3 | 0,0560 | 0,8960 |  |  |  |
| 3. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,0080 | 0,1280 |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 14,59 |  | 2,00 % |  |

| 4 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypkI kategorii I-III (b. I. nr 8/96) | krotność 1,00 | obmiar 2,56 m3 | ilość 2,56 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1337 | 0,3423 |  |  |  |
| 2. | 12612-148 Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 0,0704 | 0,1802 |  |  |  |

| 5 | KNR 5-10 0103-05-040 Ręczny demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m z rowów kablowych, przykrytych folią kalandrowaną /ANALOGIA/ | krotność 1,00 | obmiar 4,00 m | ilość 4,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,3068 | 1,2272 |  |  |  |
| 2. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0046 | 0,0184 |  |  |  |
| 3. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0046 | 0,0184 |  |  |  |
| 4. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,0268 |  |  |  |
| 5. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0082 | 0,0328 |  |  |  |
| 6. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0046 | 0,0184 |  |  |  |

| 6 | KNR 5-10 0103-05-040 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną | krotność 1,00 | obmiar 8,00 m | ilość 8,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,3068 | 2,4544 |  |  |  |
| 2. | 1400-040 Kabel YAKY4x240mm2 | m | 1,0400 | 8,3200 |  |  |  |
| 3. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,0200 | 0,1600 |  |  |  |
| 4. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0066 | 0,0528 |  |  |  |
| 5. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0010 | 0,0080 |  |  |  |
| 6. | 1512200-066 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0015 | 0,0120 |  |  |  |
| 7. | 1560414-050 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 | 3,3600 |  |  |  |
| 8. | 2303200-050 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0010 | 0,0080 |  |  |  |
| 9. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 | 0,8000 |  |  |  |
| 10. | 8190600-020 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 0,0150 | 0,1200 |  |  |  |
| 11. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0046 | 0,0368 |  |  |  |
| 12. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0046 | 0,0368 |  |  |  |
| 13. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,0536 |  |  |  |
| 14. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0082 | 0,0656 |  |  |  |
| 15. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0046 | 0,0368 |  |  |  |
| 16. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 14,18 |  | 2,00 % |  |

| 7 | KNR 5-10 0603-10-020 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 240 mm2 | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | ilość 2,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 4,7600 | 9,5200 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,2000 | 0,4000 |  |  |  |
| 3. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,5000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0900 | 0,1800 |  |  |  |
| 5. | 1413100-033 Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 | kg | 0,0200 | 0,0400 |  |  |  |
| 6. | 7620559-020 Końcówki Al do 240 mm2 | szt | 4,0000 | 8,0000 |  |  |  |
| 7. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 | 2,0000 |  |  |  |
| 8. | 7660099-020 Uchwyty kablowe UKU | szt | 1,0000 | 2,0000 |  |  |  |
| 9. | 7900200-040 Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16 mm2 | m | 0,6000 | 1,2000 |  |  |  |
| 10. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 51,77 |  | 2,00 % |  |

| 8 | KNR 5-10 0508-08-020 Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 240 mm2 | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 8,5300 | 8,5300 |  |  |  |
| 2. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |
| 3. | 1540000-033 Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,5400 | 0,5400 |  |  |  |
| 4. | 1540802-060 Tlen techniczny sprężony gat.I/II | m3 | 0,9000 | 0,9000 |  |  |  |
| 5. | 1601899-060 Piasek | m3 | 0,1000 | 0,1000 |  |  |  |
| 6. | 1800199-020 Cegły budowlane pełne | szt | 4,0000 | 4,0000 |  |  |  |
| 7. | 999-090 Zestawy montażowe 4-żyłowe 240mm2 do 1 kV | kpl | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 8. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |
| 9. | 8190600-020 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 10. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,4400 | 0,4400 |  |  |  |
| 11. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,3900 | 0,3900 |  |  |  |
| 12. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 123,25 |  | 2,00 % |  |

| 9 | KNR 4-03 1203-01-101 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | krotność 1,00 | obmiar 1,00 odcinek | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,8000 | 1,8000 |  |  |  |

| 10 | KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 0,50 m3 | ilość 0,50 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 2,3684 | 1,1842 |  |  |  |

| 11 | KNR 5-08 0404-10-020 Montaż złącza kablowego Z-3a o masie do 150 kg | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2891 | 1,2891 |  |  |  |
| 2. | 110-020 Złącze kablowe Z-3a /z tworzywa sztucznego/ | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 111-020 Fundament pod złącze kablowe Z-3a | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 112-020 Tabliczka grawerowana | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |

| 12 | KNR 5-08 0402-01-020 Zabudowanie zwieracza Cu typu WTZ-1 | krotność 1,00 | obmiar 6,00 szt | ilość 6,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1719 | 1,0314 |  |  |  |
| 2. | 119-020 Zwieracz Cu typu WTZ-1 | szt | 1,0000 | 6,0000 |  |  |  |

| 13 | KNR 5-08 0402-01-020 Zabudowanie wkładki bezpiecznikowej | krotność 1,00 | obmiar 6,00 szt | ilość 6,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1719 | 1,0314 |  |  |  |
| 2. | 113-020 Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 40A | szt |  | 3,0000 |  |  |  |
| 3. | 1600-020 Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 100A | szt |  | 3,0000 |  |  |  |

| 14 | KNR 5-10 0809-11-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III | krotność 1,00 | obmiar 10,00 m | ilość 10,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,4106 | 4,1060 |  |  |  |
| 2. | 1101001-090 Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<30 Ohm | kpl |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 21811-148 Wibromłot el/spal. do 3 kw(4km) | m-g | 0,2100 | 2,1000 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 55,00 |  | 2,00 % |  |

| 15 | KNR 4-03 1205-01-108 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 pomia | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2400 | 1,2400 |  |  |  |

| 16 | KNR 4-03 1205-05-108 Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 pomia | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |

| 2 | Przyłącze energetyczne do przepompowni wód gruntowych /część UM w Kwidzynie/ |
| --- | --- |

| 17 | KNR 2-01 0701-0201-040 Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 2,00 m | ilość 2,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,7448 | 1,4896 |  |  |  |

| 18 | KNR 2-01 0704-0201-040 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 2,00 m | ilość 2,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,3078 | 0,6156 |  |  |  |

| 19 | KNR 5-10 0301-01-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | krotność 1,00 | obmiar 4,00 m | ilość 4,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0126 | 0,0504 |  |  |  |
| 2. | 1601899-060 Piasek | m3 | 0,0560 | 0,2240 |  |  |  |
| 3. | 39811-148 Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,0080 | 0,0320 |  |  |  |
| 4. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 3,65 |  | 2,00 % |  |

| 20 | KNR 5-10 0103-02-040 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną | krotność 1,00 | obmiar 5,00 m | ilość 5,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,0646 | 0,3230 |  |  |  |
| 2. | 998-040 Kabel YKYżo5x10mm2 | m | 1,0400 | 5,2000 |  |  |  |
| 3. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,0110 | 0,0550 |  |  |  |
| 4. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0055 | 0,0275 |  |  |  |
| 5. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0005 | 0,0025 |  |  |  |
| 6. | 1512200-066 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0009 | 0,0045 |  |  |  |
| 7. | 1560414-050 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 | 2,1000 |  |  |  |
| 8. | 2303200-050 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0003 | 0,0015 |  |  |  |
| 9. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 | 0,5000 |  |  |  |
| 10. | 8190600-020 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 0,0150 | 0,0750 |  |  |  |
| 11. | 31112-148 Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0044 | 0,0220 |  |  |  |
| 12. | 39121-148 Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0044 | 0,0220 |  |  |  |
| 13. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 | 0,0335 |  |  |  |
| 14. | 39521-148 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0082 | 0,0410 |  |  |  |
| 15. | 39971-148 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0044 | 0,0220 |  |  |  |
| 16. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 8,66 |  | 2,00 % |  |

| 21 | KNR 5-10 0604-06-020 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | ilość 2,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2800 | 2,5600 |  |  |  |
| 2. | 1030499-033 Wazelina techniczna | kg | 0,2000 | 0,4000 |  |  |  |
| 3. | 1050099-066 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,3000 | 0,6000 |  |  |  |
| 4. | 1200203-033 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,0500 | 0,1000 |  |  |  |
| 5. | 1413100-033 Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 | kg | 0,0200 | 0,0400 |  |  |  |
| 6. | 7620904-020 Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 | szt | 5,0000 | 10,0000 |  |  |  |
| 7. | 7621105-020 Końcówki kablowe B-311,16 mm2 | szt | 0,5000 | 1,0000 |  |  |  |
| 8. | 7640100-020 Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 | 2,0000 |  |  |  |
| 9. | 7660099-020 Uchwyty kablowe UKU | szt | 1,0000 | 2,0000 |  |  |  |
| 10. | 7900200-040 Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16 mm2 | m | 0,4000 | 0,8000 |  |  |  |
| 11. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 26,08 |  | 2,00 % |  |

| 22 | KNR 4-03 1203-01-101 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | krotność 1,00 | obmiar 1,00 odcinek | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,8000 | 1,8000 |  |  |  |

| 23 | KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. | krotność 1,00 | obmiar 0,50 m3 | ilość 0,50 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 2,3684 | 1,1842 |  |  |  |

| 24 | KNR 5-08 0404-10-020 Montaż szafki pomiarowej o masie do 150 kg | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2891 | 1,2891 |  |  |  |
| 2. | 997-020 Szafka pomiarowa SL-1/3 /z tworzywa sztucznego/ | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 996-020 Fundament pod szafkę pomiarową | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 112-020 Tabliczka grawerowana | szt | 1,0000 | 1,0000 |  |  |  |

| 25 | KNR 5-08 0402-01-020 Zabudowanie wkładki bezpiecznikowej | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | ilość 3,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,1719 | 0,5157 |  |  |  |
| 2. | 2000-020 Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 35A | szt | 1,0000 | 3,0000 |  |  |  |

| 26 | KNR 5-10 0809-11-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych. Kategoria gruntu III | krotność 1,00 | obmiar 10,00 m | ilość 10,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,4106 | 4,1060 |  |  |  |
| 2. | 1101001-090 Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<30 Ohm | kpl |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3. | 39511-148 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 1,0000 |  |  |  |
| 4. | 21811-148 Wibromłot el/spal. do 3 kw(4km) | m-g | 0,2100 | 2,1000 |  |  |  |
| 5. | 88888888-147 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 55,00 |  | 2,00 % |  |

| 27 | KNR 4-03 1205-01-108 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 pomia | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 1,2400 | 1,2400 |  |  |  |

| 28 | KNR 4-03 1205-05-108 Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 pomia | ilość 1,00 | met. Szczeg. cena jedn. wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Składniki:

| Lp. | Nazwa | Jedn | Norma | Limit | Grupa | Cena | Wartość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna łącznie | r-g | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 072 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 6,7776 |  |  |
| 2. | 1 | 073 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 26,7857 |  |  |
| 3. | 1 | 074 | Elektromonter linii i urz. elektrycznych | r-g | 11,7520 |  |  |
| 4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany i | r-g | 13,2367 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 58,5520 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1030499 | Wazelina techniczna | kg | 1,0150 |  |  |
| 2. | 0 | 1050099 | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 2,1803 |  |  |
| 3. | 1 | 110 | Złącze kablowe Z-3a /z tworzywa sztucznego/ | szt | 1,0000 |  |  |
| 4. | 1 | 1101001 | Uziom prętowy miedziowany "MALICO" R<30 Ohm | kpl | 2,0000 |  |  |
| 5. | 1 | 111 | Fundament pod złącze kablowe Z-3a | szt | 1,0000 |  |  |
| 6. | 1 | 112 | Tabliczka grawerowana | szt | 2,0000 |  |  |
| 7. | 1 | 113 | Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 40A | szt | 3,0000 |  |  |
| 8. | 1 | 119 | Zwieracz Cu typu WTZ-1 | szt | 6,0000 |  |  |
| 9. | 0 | 1200203 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 | kg | 0,2905 |  |  |
| 10. | 1 | 1400 | Kabel YAKY4x240mm2 | m | 8,3200 |  |  |
| 11. | 0 | 1413100 | Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 | kg | 0,0800 |  |  |
| 12. | 0 | 1512200 | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0165 |  |  |
| 13. | 0 | 1540000 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,5400 |  |  |
| 14. | 0 | 1540802 | Tlen techniczny sprężony gat.I/II | m3 | 0,9000 |  |  |
| 15. | 0 | 1560414 | Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 5,4600 |  |  |
| 16. | 1 | 1600 | Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 100A | szt | 3,0000 |  |  |
| 17. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 1,2200 |  |  |
| 18. | 0 | 1800199 | Cegły budowlane pełne | szt | 4,0000 |  |  |
| 19. | 1 | 2000 | Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gF 35A | szt | 3,0000 |  |  |
| 20. | 0 | 2303200 | Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0095 |  |  |
| 21. | 0 | 7620559 | Końcówki Al do 240 mm2 | szt | 8,0000 |  |  |
| 22. | 0 | 7620904 | Końcówka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 | szt | 10,0000 |  |  |
| 23. | 0 | 7621105 | Końcówki kablowe B-311,16 mm2 | szt | 1,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 7640100 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 7,3000 |  |  |
| 25. | 0 | 7660099 | Uchwyty kablowe UKU | szt | 4,0000 |  |  |
| 26. | 0 | 7900200 | Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16 mm2 | m | 2,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 8190600 | Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm | szt | 1,1950 |  |  |
| 28. | 1 | 996 | Fundament pod szafkę pomiarową | szt | 1,0000 |  |  |
| 29. | 1 | 997 | Szafka pomiarowa SL-1/3 /z tworzywa sztucznego/ | szt | 1,0000 |  |  |
| 30. | 1 | 998 | Kabel YKY¿o5x10mm2 | m | 5,2000 |  |  |
| 31. | 1 | 999 | Zestawy montażowe 4-żyłowe 240mm2 do 1 kV | kpl | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12612 | Ubijak elektryczny 200 kg | m-g | 0,1802 |  |  |
| 2. | 0 | 21811 | Wibromłot el/spal. do 3 kw(4km) | m-g | 4,2000 |  |  |
| 3. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 0,0772 |  |  |
| 4. | 0 | 39121 | Ciągnik kołowy 55-63kW/75-85KM | m-g | 0,0772 |  |  |
| 5. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 2,5539 |  |  |
| 6. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,1394 |  |  |
| 7. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,5500 |  |  |
| 8. | 0 | 39971 | Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0772 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |